Znak postępowania: RI.271.1.23.2024                                                       Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki o udzielenie zamówienia publicznego:

pn.: Zakup zamiatarki drogowej do czyszczenia ulic na mokro (II)

Opis przedmiotu zamówienia

1. Rok produkcji – co najmniej 2023 – fabrycznie nowa

2. Konstrukcja przegubowa, kąt skrętu co najmniej 50°

3. Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody

4. Dopuszczalna masa całkowita do 2,5 tony

5.Zbiornik paliwa min 37 l

6. Silnik spalinowy diesel chłodzony cieczą, moc minimalna 25 KM,

7. Rozstaw osi maksymalnie 1200 mm +/- 10%

8. Pojazd wolnobieżny nie wymagający rejestracji

9. Prędkość transportowa w zakresie 20 - 25 km/h

10. Napęd na 4 koła

11. Długość całkowita maksymalnie 3900 mm

12. Wysokość pojazdu maksymalnie 2000 mm ( bez światła sygnalizacyjnego )

13. Rozmiar opon min 12 cali

14. Wielofunkcyjny wyświetlacz lub zespół intuicyjnych i czytelnych wskaźników w zakresie zobrazowania minimum: ilość  przepracowanych mth, poziom paliwa, temperatury oleju, tryb pracy

15. Zbiornik wody czystej minimum 150 l

16. Ładowność zbiornika zamiatarki co najmniej 500 kg

17. Zbiornik na nieczystości wykonany z aluminium lub stali nierdzewnej, minimum 500 litrów

18. Wysokość opróżniania zbiornika, min. 140 cm

19 Zespół zamiatający dwu szczotkowy z dociskiem i amortyzacją – szerokość zamiatania min. 140 cm sterowana z kabiny operatora, szczotki zamiatające z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej

20. Kabina zamknięta, oszklona, wyposażona w umieszczony centralnie fotel z zawieszeniem pneumatycznym, ogrzewana i klimatyzowana, regulowana kolumna kierownicza, składane podgrzewane elektrycznie lusterka boczne, wyposażona w radio

21. Oświetlenie LED zgodne z homologacją wraz z kogutem ostrzegawczym (Zamawiający dopuszcza oświetlenie robocze LED oraz oświetlenie drogowe halogenowe)

22. Ręczny wąż ssawny o średnicy minimum 100 mm i długości minimum 3,5 m, automatycznie

zwijany po zakończonej pracy

23. Myjka wysokociśnieniowa, ciśnienie min. 100 bar; wydajność min. 8 l/m; długość węża min. 10 m

24. Certyfikat PM 2,5; PM 10 – potwierdzenie EUnited (certyfikat)

25. System wymiany osprzętu z przodu i z tyłu maszyny bez konieczności stosowania narzędzi, kluczy

itp.

26. Promień skrętu min.750mm

27. Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów i bez limitu roboczogodzin

28. Ekologiczny silnik spełniający normy Stage V