Znak postępowania: ZP.271.1.15.2025                                                     Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki o udzielenie zamówienia publicznego:

pn.: Zakup samochodu typu WUKO (II)

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe |
| --- | --- |
| 1 | Pojazd fabrycznie nowy, nie używany |
| 2 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 rok |
| Samochód ciężarowy |  |
| 1 | DMC minimum 8000 kg |
| 2 | konfiguracja osi 4x2 |
| 3 | moc silnika min: 175 KM, EURO 6 |
| 4 | rozstaw osi minimum 3400 mm |
| 5 | liczba miejsc: 3 |
| 6 | drzwi boczne skrzydłowe z obu stron pojazdu |
| 7 | hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi (ABS, ESP) |
| 8 | kierownica regulowana |
| 9 | układ kierowniczy przystosowany do ruchu prawostronnego |
| 10 | wspomaganie kierownicy |
| 11 | skrzynia biegów automatyczna |
| 12 | układ wspomagający ruszanie pojazdu na wzniesieniu |
| 13 | napęd na tylną oś |
| 14 | pełnowymiarowe koło zapasowe |
| 15 | klimatyzacja |
| 16 | centralny zamek wraz z immobiliserem |
| 17 | 2 komplety kluczy |
| 18 | kamera cofania z podglądem w kabinie kierowcy |
| 19 | sygnał akustyczny włączonego biegu wstecznego |
| 20 | nad kabiną kierowcy umieszczona belka świetlna LED z oświetleniem koloru pomarańczowego |
| 21 | reflektory robocze LED do oświetlania miejsca pracy w tylnej części pojazdu oraz po prawej i lewej strony zabudowy. Oświetlenie sterowane osobno. |
| 22 | Przystawka PTO, napęd niezależny, zasilający hydraulicznie umożliwiający pracę wszystkich podzespołów zabudowy razem |
| 23 | Webasto – ogrzewanie postojowe |
| 24 | zbiornik paliwa minimum 100 litrów |
| 25 | zbiornik AdBlue minimum 12 litrów |
| 26 | kolor zabudowy biały |
| Zabudowa |  |
| Napęd |  |
| 1 | napęd pompy ciśnieniowej i ssącej realizowany z przystawki mocy poprzez hydrauliczne przeniesienie mocy umożliwiając pracę obu pomp jednocześnie z pełnymi parametrami lub każdej pompy z osobna |
| Maszynownia i przestrzeń transportowa |  |
| 1 | przedział maszynowni z pompami: ciśnieniową i ssawną, pompą cyrkulacyjną, układem hydraulicznym, układem pneumatycznym, umieszczony za kabina kierowcy |
| 2 | dostęp do przedziału obustronnie poprzez zamykane drzwi |
| 3 | po obu stronach zabudowy umieszczone podłużne zamykane schowki do przewozu węży w odcinkach, narzędzi i akcesoriów |
| Zbiornik |  |
| 1 | zbiornik o pojemności minimum 4000 l dzielony (2000 l osad i 2000 l woda czysta) |
| 2 | materiał zbiornika: stal węglowa o grubości ścianki minimum 6 mm |
| 3 | zbiornik powinien być posadowiony na oddzielnej ramie pomocniczej, która będzie mocowana do ramy podwozia pojazdu |
| 4 | zbiornik całkowicie opróżniany z osadów za pomocą podnośnika hydraulicznego z kątem unoszenia minimum 30 stopni |
| 5 | możliwość opróżniania zbiornika z osadów przez dwa dolne króćce Ø 100 mm hydrauliczne sterowane (drugi zrzut wody nad osadowej) , zakończony złączem typu PERROT lub STRAŻACKIM |
| 6 | zbiornik zamykany dennicą w części tylnej |
| 7 | dennica tylna otwierana i zamykana hydraulicznie ,czteropunktowo |
| 8 | dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika od - 0,8 bar do + 0,5 bar |
| 9 | wskaźnik ilości osadu w zbiorniku, umiejscowiony na dennicy (okno kontrolne 3szt.) |
| 10 | wskaźnik ilości wody czystej w zbiorniku, z możliwością odczytu na zewnątrz przez operatora podczas czyszczenia kanalizacji |
| 11 | fartuch wylotowy ze stali kwasoodpornej, wystający poza obrys pojazdu, zabezpieczający przy zrzucie osadów ze zbiornika elementy konstrukcyjne podwozia i zabudowy przez zanieczyszczeniem |
| Kołowrót z wężem ciśnieniowy |  |
| 1 | wąż gumowy, wysokociśnieniowy o średnicy ¾” oraz długości 80 m, wzmocniony oplotem tekstylnym |
| 2 | możliwość nawijania węża wysokociśnieniowego na bęben |
| 3 | bęben zabudowany w tylnej części pojazdu, na szczycie zbiornika albo na hydraulicznie unoszonej pokrywie dennicy |
| 4 | hydrauliczny napęd bębna, wyposażony w płynną regulację prędkości obrotowej w obydwu kierunkach, wyposażony w system automatycznego równego zwijania i rozwijania węża |
| 5 | licznik metrów węża |
| 6 | wąż gumowy, wysokociśnieniowy o średnicy ½” oraz długości 50 m, wzmocniony oplotem tekstylnym |
| 7 | bęben zabudowany po prawej stronie pojazdu |
| 8 | hydrauliczny napęd bębna |
| 9 | dodatkowy pistolet wysokociśnieniowy |
| Pompa wysokociśnieniowa |  |
| 1 | pompa wysokociśnieniowa w wykonaniu nurnikowym (nurniki ceramiczne) napędzana hydraulicznie. Praca pomp nurnikowej i ssącej równocześnie |
| 2 | wydajność pompy wodnej minimum 100 l/min |
| 3 | ciśnienie robocze minimum 120 bar |
| 4 | zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho z zabudowanym filtrem wody czystej na wlocie pompy |
| 5 | sygnalizacja sygnałem optycznym i akustycznym o braku wody w zbiorniku |
| Układ ssący |  |
| 1 | wydajność pompy ssącej minimum 430 m3/h napędzana hydraulicznie. Praca pomp nurnikowej i ssącej równocześnie |
| 2 | pompa ssąca łopatkowa, chłodzona powietrzem |
| 3 | maksymalne podciśnienie 0,8 bar |
| 4 | maksymalne nadciśnienie 0,5 bar |
| 5 | możliwość zasysania ścieków i szlamów z głębokości minimum 6 m od powierzchni terenu |
| 6 | kołowrót hydrauliczny osadzony bocznie lub horyzontalnie na wąż ssący minimum DN75 25mb sterowany manualnie. Blokowany w dowolnej pozycji |
| 7 | w komplecie przedłużki węża ssącego – 2 szt. Dopasowane do długości koryta bocznego w lewej stronie, przewożone w skrzyniach umieszczonych wzdłuż zbiornika wykonanego ze stali nierdzewnej |
| 8 | zabezpieczenie pompy przed zasysaniem osadów |
| Sterowanie |  |
| 1 | panel sterowniczy umieszczony przy kołowrocie węża ciśnieniowego w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne |
| 2 | szafa wyposażona w następujące urządzenia: - manometr wysokociśnieniowy, - manometr próżniowy, - wyłącznik awaryjny, - sterowanie pompy wysokociśnieniowej, - sterowanie pompy próżniowej - sterowanie króćcami spustowymi - liczniki motogodzin pomp - załącznik oświetlenia |
| Funkcje sterowane z pilota |  |
| 1 | sterowanie pompą ssącą |
| 2 | sterowanie pompą wodną |
| 3 | sterowanie bębnem węża ciśnieniowego dużego |

| Wyposażenie dodatkowe |  |
| --- | --- |
| 1 | pistolet wodny do prac pomocniczych z lancą min. 750 mm |
| 2 | dwie dysze na wąż ½” |
| 3 | dwie dysze na wąż ¾” |
| 4 | banan - zabezpieczenie węża ciśnieniowego przed zerwaniem |
| 5 | ramię/prowadnica na wąż ssący zabezpieczający przed zerwaniem o krawędź studni kanalizacyjnej z obrotem 180° |

Wymagania dodatkowe Zamawiającego

Serwis gwarancyjny wszystkich urządzeń: - dysponowanie przez Wykonawcę autoryzowanym serwisem dla podwozia pojazdu specjalistycznego - dysponowanie przez Wykonawcę autoryzowanym serwisem dla zabudowy pojazdu specjalistycznego

Dokumentacja ciągnika: - książka obsługi podwozia - karta gwarancyjna podwozia (ogólne warunki gwarancji i karta gwarancyjna) - opis obsługi i eksploatacji zabudowy - karta gwarancyjna nadbudowy (ogólne warunki gwarancji i karta gwarancyjna)

Szkolenie: przeszkolenie operatorów Zamawiającego w jego siedzibie, w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu specjalistycznego, w dniu dostawy