Znak postępowania: ZP.271.1.20.2025                                                     Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki o udzielenie zamówienia publicznego:

pn.: Zakup pojazdu asenizacyjnego

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Podwozie |
| --- | --- |
| 1 | Pojazd ciężarowy, o dopuszczalnej masie całkowitej minimum 18t |
| 2 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 rok |
| 3 | Podwozie z napędem 4x2 |
| 4 | Kolor kabiny biały |
| 5 | Silnik o mocy min 250KM |
| 6 | Przebieg maksymalny nie większy niż 250tyś km |
| 7 | Norma spalin: Euro 6 |
| 8 | Kabina: 2 osobowa |
| 9 | Zawieszenie tylne poduszki |
| 10 | Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna |
| 11 | Zbiornik paliwa: minimum 200 litrów |
| 12 | Zbiornik AdBlue: minimum 30 litrów |
| 13 | Felgi stalowe 22,5” |
| 14 | Centralny zamek |
| 15 | Dwa kluczyki |
| 16 | Klimatyzacja |
| 17 | Radio |
| 18 | Kamera biegu wstecznego |
| 19 | Gaśnica |
| 20 | Trójkąt ostrzegawczy |
| 21 | Podnośnik hydrauliczny (lewarek) |
| 22 | Apteczka |
| 23 | Zestaw kluczy serwisowych |
| Zabudowa |  |
| Zbiornik |  |
| 1 | Zbiornik cylindryczny o pojemności minimum 10 000 l |
| 2 | Kolor zbiornika: RAL do uzgodnienia |
| 3 | Materiał zbiornika: stal węglowa o grubości ścianki minimum 6 mm |
| 4 | Zbiornik powinien być posadowiony na oddzielnej ramie pomocniczej, która będzie mocowana do ramy podwozia pojazdu. |
| 5 | Zbiornik osadzony pod kątem 2-3º |
| 6 | Możliwość opróżniania zbiornika z osadów przez dwa dolne króćce Ø 100mm mechanicznie sterowane, jeden z umieszczony na dennicy, drugi z prawej strony za kabiną kierowcy. Złącze typy STRAŻACKIEGO |
| 7 | Zbiornik zamykany dennicą w części tylnej |
| 8 | Dennica tylna otwierana i zamykana mechanicznie |
| 9 | Dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika od - 0,5 bar do + 0,5 bar |
| 10 | Wskaźnik ilości osadu w zbiorniku, umiejscowiony bocznie skalibrowany co 1000L osłonięty pancerzem, z dolnym zaworem kulowym. |
| Układ tłoczenia wody |  |
| 1 | Myjka ciśnieniowa o wydatku 9L/min 170bar zasilana z niezależnego napędu. Wąż ciśnieniowy ¼” 20mb z pistoletem wysokociśnieniowym Zbiornik na wodę 100 l |
| Układ ssania |  |
| 1 | Pompa ssąca łopatkowa o wydatku minimum 10200 l/min chłodzona powietrzem i napędzana mechanicznie poprzez pasy i wał kardana. |
| 2 | Maksymalne podciśnienie 0,5 bar |
| 3 | Maksymalne nadciśnienie 0,5 bar |
| 4 | Możliwość zasysania ścieków i szlamów z głębokości minimum 6 m od powierzchni terenu |
| 5 | Zabezpieczona przed zalaniem |
| 6 | W komplecie przedłużki węża ssącego 2x8m dopasowane do długości koryt bocznych |
| 7 | Sterowanie pompą próżniową z kabiny kierowcy |

| Wyposażenie dodatkowe |  |
| --- | --- |
| 1 | Wąż ssący 2x8m Ø100 |
| 2 | 2 kliny pod koła |
| 3 | 4sztuki gumowych pachołków drogowych |

Wymagania dodatkowe Zamawiającego

- Wszystkie funkcje i napisy w języku polskim

- Pojazd powinien być oznakowany zgodnie z przepisami folią odblaskową wg normy DIN 30710

- Wszystkie zawory powinny być opisane w sposób czytelny i trwały

- Zespolona lampa dachowa z ostrzegawczym światłem koloru pomarańczowego święcąca światłem pulsacyjnym. Rodzaj światła LED. Lampa uruchamiana przełącznikiem z zasilaniem również po wyłączeniu zapłonu - sterowanie z kabiny kierowcy.

- Tylna lampa ostrzegawcza

- dysponowanie przez Wykonawcę autoryzowanym serwisem dla zabudowy pojazdu specjalnego zlokalizowanego na terenie województwa mazowieckiego

- przeszkolenie operatorów Zamawiającego w jego siedzibie, w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu specjalnego, w dniu dostawy

- opis obsługi i eksploatacji zabudowy

- karta gwarancyjna nadbudowy (ogólne warunki gwarancji i karta gwarancyjna)

- Gwarancja na zabudowę minimum 12 miesięcy