Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie dróg:

- Wszelkich uzgodnień oraz wykonania niezbędnych opracowań związanych z zajęciem pasa drogowego dokonuje Wykonawca we własnym zakresie. Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej pokrywa Wykonawca -  Inwestor dokona obciążenia Wykonawcy kosztami z tego tytułu w przypadku wystawienia decyzji o zajęciu pasa drogowego na Inwestora.

- Wykonawca    dokona stosownych uzgodnień z Zarządcą drogi w zakresie  oznakowania    i    zabezpieczenia    miejsca    robót, będzie   prowadził   stałą   kontrolę wykonanego oznakowania. Zobowiązuje się wykonawcę do przywrócenia kompletnego oznakowania stałej organizacji ruchu.

- Wykonawca   odpowiada   za   odtworzenie   nawierzchni   po   wykonanych   robotach w nawierzchni oraz chodniki sąsiadujące z robotami nie mogą być w gorszym stanie niż przed przystąpieniem do robót,

- Jeżeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu występują grunty spoiste to należy wymienić grunt pod nawierzchnią na całej głębokości wykopu poniżej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, pospółki)

- Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu,

- Brak pozytywnych badań wyklucza możliwość przystąpienia do naprawy lub wykonania nawierzchni. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w jezdni zgodnie z dokumentacją techniczną we wszystkich punktach badania i na wszystkich głębokościach do rzędnej 20 cm powyżej przewodu.

- W przypadku wątpliwości odnośnie zagęszczenia gruntu zarządca drogi zastrzega sobie prawo dokonania badań uzupełniających, których koszt ponosi wykonawca robót, jeśli badania te wykażą nieprawidłowe zagęszczenie grunt,

- Na zjazdach bramowych odtworzenie nawierzchni należy wykonać z materiału, z jakiego był on pierwotnie wykonany. Podbudowa na wjeździe bramowym musi mieć grubość po zagęszczeniu min. 15 cm i może być wykonywana zarówno z betonu jak i tłucznia. Pozostałe zjazdy należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny.

- Włazy kanałowe, zasuwy, hydranty oraz inne urządzenia rewizyjne znajdujące się w
poziomie terenu należy wyregulować z dopasowaniem do nawierzchni tzn. należy im
nadać pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni, w której się znajdują, W przypadku
obsadzenia w gruncie należy te urządzenia zabezpieczyć zgodnie z wymogami GZGK Mińsk Mazowiecki,

- Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni sąsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonawca. Obowiązany jest on do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, oczyszczania ulic, po których porusza się jego sprzęt, naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych podczas realizacji robót i transportu związanego z budową,

- W  przypadku  korzystania  przez Wykonawcę  z  dróg gminnych  ma  on  obowiązek utrzymania ich w stanie pozwalającym na korzystanie innym użytkownikom oraz po zakończeniu robót przywrócić nawierzchnie i ich do stan do nie gorszego niż pierwotny.

- Jeżeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowodują rozluźnienie gruntu lub doprowadzą   do   równoziarnistości   nawierzchni   i   nie   będzie   można  jej   zagęścić Wykonawca ma obowiązek doziarnić grunt rodzimy i zapewnić prawidłowe zagęszczenie drogi. Doziarnienie nie może być wykonane gruntami spoistymi, które powodowałyby nieprzepuszczalność nawierzchni.

- Wykonawca po zakończeniu prac ma obowiązek uporządkować, uprzątnąć i wyrównać teren.